北京市氢能产业标准体系

北京市经济和信息化局

北京市市场监督管理局

2025 年 9 月

- 目  录

前  言	1

一、总体要求	2

（一）指导思想	2

（二）基本原则	2

（三）建设目标	3

二、标准体系	3

（一）标准体系结构	3

（二）标准体系框架	4

（三）标准体系明细表	5

三、建设内容及重点任务	7

（一）基础与安全	7

（二）氢制备	7

（三）氢储存和输运	8

（四）氢加注	9

（五）氢能应用	9

四、保障措施	10

附件1 标准情况统计表	12

附件2 北京市氢能产业标准体系明细表	13

- 前  言

为贯彻落实《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》《关于印发<氢能产业标准体系建设指南（2023版）>的通知》《北京市氢能产业发展实施方案（2021-2025年）》等文件要求，推进北京市氢能产业标准体系建设，以标准化助力氢能产业高质量发展，北京市经济和信息化局、北京市市场监督管理局等组织制定《北京市氢能产业标准体系》。

《北京市氢能产业标准体系》是在《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》指导下，结合北京市氢能产业科技创新重点方向、氢能重大专项、重点研发课题以及京津冀燃料电池汽车示范城市群建设等具体情况，为北京市建成高质量、高水平的氢能产业体系提供指引和依据。

- 一、总体要求

- （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持首善标准，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，发展新质生产力，加速国际科技创新中心建设，根据《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》等文件要求，立足首都城市战略定位和氢能与燃料电池产业基础，结合产业发展重大需求、技术创新重点方向，聚焦制氢、储运、加注、燃料电池等产业链核心环节，充分发挥标准在行业发展建设中的基础性和引领性作用，按照“系统谋划，重点突出”的基本思路，积极探索与产业发展相融合的标准体系建设，提升标准的技术水平和国际化水平，为北京市氢能产业提质增效、健康有序发展贡献力量。

- （二）基本原则

统筹规划，动态完善。建立健全北京市氢能产业标准化工作的顶层设计，统筹推进氢能产业标准的制定与实施。实行动态更新完善机制，根据北京市氢能产业发展的不同阶段对标准体系进行滚动修订。

需求导向，重点先行。基于北京市氢能产业发展需求，聚焦氢能产业在基础通用、氢安全、氢能基础设施建设、液氢应用示范及氢能产业规模化发展等环节的标准制定，着力增加产业急需标准的有效供给，逐步形成科学性、先进性的氢能产业标准体系。

创新驱动，强化实施。充分发挥北京市作为国际科技创新中心丰富的资源和技术优势，推动氢能前沿领域、关键技术转化为标准，创新标准实施和监督机制，为产业发展提供高质量标准支撑。

面向国家，开放合作。积极承接国家氢能产业标准体系建设的重点任务，推进地方标准和先进团体标准的研制，鼓励产业链各环节、产学研用各方面加强协作，积极参与国际标准化活动，适时推动优势标准向国际标准转化。

- （三）建设目标

到2027年，建立完善北京市氢能产业标准体系，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，产业链上下游关键环节标准基本打通。推动企业积极参与国际标准制修订5项以上，深度参与国家标准和行业标准制修订20项以上，主导制修订地方标准和团体标准30项以上，对北京市氢能产业发展形成强有力的支撑。

- 二、标准体系

- （一）标准体系结构

依据国家氢能产业标准体系结构的划分，北京市氢能产业标准体系总体结构分为氢能基础与安全、氢能供应、氢能应用三个层级。

第一层级基础与安全标准是氢能供应与氢能应用标准的基础支撑，规定了本专业领域具有广泛适用范围或通用条款的标准。主要包括：术语、图形符号、氢能综合评价、氢品质、通用件、氢安全通用要求等。

第二层级氢能供应标准是氢能应用标准的基础保障，包括氢制备、氢储存和输运、氢加注三个部分，每个部分以不同技术路径或产品装备为依据，具体从材料、设备、系统等维度提出需要协调统一的技术要求标准。

第三层级氢能应用标准是氢能供应的下游环节，面向应用具体需求，包括氢能应用基础、交通、储能、发电、工业及其他应用领域。其中氢能应用基础包括燃料电池、氢内燃机、氢气锅炉、氢燃气轮机等，是实现氢能在多领域终端应用的装备基础。北京市氢能产业标准体系结构图见图1。

图1 北京市氢能产业标准体系结构图

- （二）标准体系框架

北京市氢能产业标准体系具体包括基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用等5个一级子体系，22个二级子体系，73个三级子体系，以及若干四级、五级子体系。标准体系框架见图2。本标准体系框架根据北京市氢能产业发展需要进行动态调整。

- （三）标准体系明细表

北京市氢能产业标准体系明细表在《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》的基础上，结合北京市前沿技术研究、创新场景应用、地方项目准入等重点方面，提出了符合北京市氢能产业发展的地方标准和团体标准项目需求。

地方标准：以推进地方产业生态建设为目标，适应北京市氢能产业发展区域特点，保障产业发展的基本安全和管理运行。同时，将根据国家标准、行业标准及相关政策要求适时进行调整。

团体标准：适应氢能产业发展的市场化需求，在新材料、新技术、新产品、新需求等方面优先制定团体标准，待技术发展成熟时转化为国家标准或行业标准。

标准体系明细表见附件2。

图2 北京市氢能产业标准体系框架图

- 三、建设内容及重点任务

- （一）基础与安全

- 1.建设内容

基础与安全标准主要对氢能产业相关的术语、图形符号、氢能综合评价、氢品质、通用件、氢安全通用要求等进行规定，解决产业基础共性和安全通用问题，为其他各部分标准的制定提供支撑。

- 2.重点任务

（1）重点参与氢能综合评价、氢品质、通用件、氢安全等国家标准和行业标准制修订。

（2）结合北京市地方部门氢能监管及安全生产等方面的要求，积极推进制加氢一体站环境影响评价、加氢站用能评价方法等地方标准制定。

（3）组织推进加氢站泄露风险评估、加氢站安全应急预案等相关团体标准制定。

- （二）氢制备

- 1.建设内容

氢制备标准主要对各类氢气分离和提纯技术，以及水电解制氢、光解水制氢、生物质制氢等其他制氢技术进行规范。针对不同氢气分离提纯技术，统一变压吸附提纯、变温吸附提纯、膜分离提纯和固态储氢提纯等方面的技术和安全要求；针对不同制氢技术，统一材料、零部件、系统、基础设施、测试和运行管理等方面相关要求。

- 2.重点任务

（1）重点参与水电解制氢材料、零部件、设备、系统及运行管理等国家标准和行业标准制修订。

（2）结合北京市重大工程项目需求，加快推进规模化质子交换膜水电解（PEM）制氢、固体氧化物水电解（SOEC）制氢和阴离子交换膜水电解（AEM）制氢等团体标准制定。

（3）推动研制太阳能光解水制氢、生物质制氢、核能制氢等相关新型技术领域团体标准。

- （三）氢储存和输运

- 1.建设内容

氢储存和输运标准主要对高压气氢、液氢、固态储氢、有机液体储氢的储存和运输等进行规范，包括氢储运基本要求、氢储运设备、氢储运系统等方面。氢储运基本要求标准对不同氢储运技术，包括氢气压缩、氢液化、固态储氢、有机液体储氢等提出基本要求；氢储运设备标准针对氢气储存和运输特种设备，统一容器、气瓶、输氢管道等相关要求；氢储运系统标准针对氢储存和输运系统，统一氢储存和输运系统技术要求、安全要求等。

- 2.重点任务

（1）深度参与氢气压缩、液化、氢储运系统、液氢贮存和运输等国家标准和行业标准制修订。

（2）重点参与氢储运容器、气瓶、管道等特种设备国家标准制定。

（3）积极推进氢液化、固态储氢、有机液体储氢等技术领域团体标准制定。

- （四）氢加注

- 1.建设内容

氢加注标准主要对加氢站设备、技术、系统、运营管理、安全管理等进行规范，包括加氢站设备、加氢站系统、加氢站管理等方面内容。加氢站设备标准主要对卸气柱、站用氢气压缩机、站用储氢容器、氢器换热器、液氢泵、液氢汽化器、阀门和管件、加氢机等核心设备，统一技术要求和测试方法等；加氢站系统标准主要对加氢站设计、评估、工程建设等统一技术要求；加氢站管理标准主要对加氢站的运行、维护、安全应急等提出相关要求。

- 2.重点任务

（1）重点参与加氢站设备、加氢合建站技术规范、加氢站安全管理等国家标准和行业标准的制定。

（2）加快制定液氢加氢站运行管理、加氢站公共数据采集规范等地方标准。

（3）围绕北京市推进液氢重卡示范及液氢全产业链攻关布局，重点推进液氢加氢站、液氢泵、液氢加注机等领域团体标准制定。

- （五）氢能应用

- 1.建设内容

氢能应用标准主要对不同行业氢能应用进行规定，包括氢能应用基础以及氢能在交通、储能、发电、工业以及其他领域的应用。氢能应用基础标准针对氢能应用，统一氢能转换利用设备与零部件的技术要求、测试方法等，包括燃料电池、氢内燃机、氢燃气轮机、氢能燃具等方面内容；交通领域氢能应用标准针对氢能在交通领域的应用，统一车辆、船舶、航空器的技术要求、试验与检验、安全要求等；储能领域氢能应用标准针对氢储能应用，统一氢储能系统、氢储能系统接入电网等的技术、安全要求；氢能发电领域氢能应用标准针对氢能发电领域，统一发氢能发电系统的技术要求、试验与检验、安装和安全要求等，包括燃料电池发电、氢燃料燃烧发电等方面内容；工业领域氢能应用标准针对氢能在冶金、氢基燃料、炼化等领域的应用，统一以氢能为能源或原料的新技术、新工艺等要求；其他领域氢能应用标准针对氢能在农业、健康、小型电器等领域的应用，统一技术和安全应用等要求。

- 2.重点任务

（1）重点参与氢能应用基础、燃料电池汽车、储能、发电等国家标准和行业标准制修订。

（2）组织开展燃料电池汽车运行管理规范、燃料电池汽车能源消耗量核算指南等地方标准制定。

（3）加快推进液氢燃料电池商用车整车、车载液氢系统及零部件、车辆性能测试等领域团体标准制定。

（4）有序推进氢能在氢内燃机、氢燃气轮机等能源应用领域和清洁氢、氢基燃料在工业应用领域相关标准研制。

- 四、保障措施

市经济和信息化局、市市场监管局等有关部门结合主管领域加强联动，按照职责协同推进北京市氢能产业标准体系规划和建设，有效形成工作合力，推进各项重点任务落实。统筹产学研用各方、产业链各环节优势力量，加快推进氢能产业急需标准的研制。促进氢能产业标准在认证认可、政府采购、招投标、工程项目等活动中深入实施应用，推进以标准为依据开展产业推进、行业管理和市场准入等工作。加强与国际标准化组织的交流与合作，协助国内企业参与国际标准组织活动，推动国内创制标准的海外示范应用。

- 附件1

- 标准情况统计表

标准统计表共计338项，已发布实施标准共计202项，其中国家标准140项，行业标准33项，地方标准5项，团体标准24项；待制定标准（含标准计划项目）共计136项，其中国家标准51项，行业标准50项，地方标准10项，团体标准25项。

表1 标准情况统计表

| 序号 | 类别 | 已发布标准数量 |  |  |  | 待制定标准数量 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 团体标准 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 团体标准 |  |
| 1 | 基础与安全 | 31 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 54 |
| 2 | 氢制备 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 5 | 42 |
| 3 | 氢储运 | 17 | 7 | 1 | 0 | 21 | 7 | 0 | 3 | 56 |
| 4 | 氢加注 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 34 |
| 5 | 氢能应用 | 60 | 18 | 1 | 19 | 17 | 22 | 4 | 11 | 152 |
| 合计 |  | 140 | 33 | 5 | 24 | 51 | 50 | 10 | 25 | 338 |

- 附件2

- 北京市氢能产业标准体系明细表

| 序号 | 分序号 | 标准类型 | 标准状态 | 标准号及标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 基础与安全 |  |  |  |  |
| 1.1 术语 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 20042.1-2017 质子交换膜燃料电池 第1部分：术语 |
| 2 | 2 | 国标 | 现行 | GB/T 24499-2009 氢气、氢能与氢能系统术语 |
| 3 | 3 | 国标 | 现行 | GB/T 24548-2009 燃料电池电动汽车 术语 |
| 4 | 4 | 国标 | 现行 | GB/T 28816-2020 燃料电池 术语 |
| 5 | 5 | 行标 | 现行 | NB/T 10193-2019 固体氧化物燃料电池 术语 |
| 1.2 图形符号 |  |  |  |  |
| 1.3 氢能综合评价 |  |  |  |  |
| 1.3.1 用能评价 |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 国标 | 现行 | GB 32311-2015 水电解制氢系统能效限定值与能效等级 |
| 7 | 2 | 地标/团标 | 待制定 | 加氢站用能评价方法 |
| 1.3.2 用水评价 |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 国标 | 待制定 | 水电解制氢用水定额 |
| 1.3.3 环境影响评价 |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 地标/团标 | 待制定 | 制加氢一体站环境影响评价指南 |
| 1.3.4 技术经济评价 |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 行标 | 制定中 | 能源20240437 可再生能源电力制氢项目经济评价规范 |
| 1.3.5 碳排放评价 |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 国标 | 制定中 | 20243776-T-606 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 氢 |
| 12 | 2 | 国标 | 制定中 | 20251140-T-469 绿色产品评价 氢 |
| 13 | 3 | 行标 | 制定中 | 能源20230528 低碳清洁氢能评价标准 |
| 14 | 4 | 行标 | 制定中 | 电解水制氢系统碳足迹评价方法及要求 |
| 15 | 5 | 地标 | 制定中 | 20241190 碳普惠项目减排量核算技术规范 氢燃料电池汽车 |
| 16 | 6 | 团标 | 待制定 | 氢能碳足迹核算及评价方法 |
| 1.4 氢品质 |  |  |  |  |
| 1.4.1 氢品质要求 |  |  |  |  |
| 17 | 1 | 国标 | 现行（在修订） | GB/T 3634.1-2006 氢气 第1部分：工业氢 |
| 18 | 2 | 国标 | 现行（在修订） | GB/T 3634.2-2011 氢气 第2部分：纯氢、高纯氢和超纯氢 |
| 19 | 3 | 国标 | 现行 | GB/T 16942-2009 电子工业用气体 氢 |
| 20 | 4 | 国标 | 现行 | GB/T 34537-2017 车用压缩氢气天然气混合燃气 |
| 21 | 5 | 国标 | 现行 | GB/T 37244-2018 质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气 |
| 22 | 6 | 国标 | 现行 | GB/T 40045-2021 氢能汽车用燃料 液氢 |
| 23 | 7 | 团标 | 待制定 | 城市管网掺氢相关标准 |
| 1.4.2 氢品质检测 |  |  |  |  |
| 24 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 43361-2023 气体分析 道路车辆用质子交换膜燃料电池氢燃料分析方法的确认 |
| 25 | 2 | 国标 | 现行 | GB/T 44262-2024 质子交换膜燃料电池汽车用氢气采样技术要求 |
| 26 | 3 | 国标 | 现行 | GB/T 44242-2024 质子交换膜燃料电池汽车用氢气 无机卤化物、甲酸的测定 离子色谱法 |
| 27 | 4 | 国标 | 现行 | GB/T 44238-2024 质子交换膜燃料电池汽车用氢气 氦、氩、氮和烃类的测定 气相色谱法 |
| 28 | 5 | 国标 | 现行 | GB/T 44243-2024 质子交换膜燃料电池汽车用氢气 含硫化合物、甲醛和有机卤化物的测定 气相色谱法 |
| 29 | 6 | 国标 | 现行 | GB/T 44244-2024 质子交换膜燃料电池汽车用氢气 一氧化碳、二氧化碳的测定 气相色谱法 |
| 30 | 7 | 行标 | 现行 | SN/T 4210-2015 进出口危险化学品检验规程 氢 |
| 31 | 8 | 行标 | 制定中 | 能源20230529 质子交换膜燃料电池用氢气品质检测移动式实验室通用技术规范 |
| 1.5 通用件 |  |  |  |  |
| 1.5.1 阀门 |  |  |  |  |
| 32 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 45027-2024 液氢阀门 通用规范 |
| 33 | 2 | 行标 | 现行 | JB/T 11484-2013 高压加氢装置用阀门 技术规范 |
| 1.5.2 压力传感器 |  |  |  |  |
| 1.5.3 温度传感器 |  |  |  |  |
| 1.5.4 流量计 |  |  |  |  |
| 1.5.5 阻火器 |  |  |  |  |
| 1.6 氢安全通用要求 |  |  |  |  |
| 1.6.1 氢安全基本要求 |  |  |  |  |
| 34 | 1 | 国标 | 现行 | GB 4962-2008 氢气使用安全技术规程 |
| 35 | 2 | 国标 | 现行 | GB/T 29729-2022 氢系统安全的基本要求 |
| 1.6.2 临氢材料 |  |  |  |  |
| 36 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 3098.17-2000 紧固件机械性能 检查氢脆用预载荷试验 平行支承面法 |
| 37 | 2 | 国标 | 现行 | GB/T 13322-1991 金属覆盖层低氢脆镉钛电镀层 |
| 38 | 3 | 国标 | 现行 | GB/T 19349-2012 金属和其它无机覆盖层为减少氢脆危险的钢铁预处理 |
| 39 | 4 | 国标 | 现行 | GB/T 19350-2012 金属和其它无机覆盖层为减少氢脆危险的涂覆后钢铁的处理 |
| 40 | 5 | 国标 | 现行 | GB/T 23606-2009 铜氢脆检验方法 |
| 41 | 6 | 国标 | 现行 | GB/T 24185-2009 逐级加力法测定钢中氢脆临界值试验 |
| 42 | 7 | 国标 | 现行 | GB/T 26107-2010 金属与其他无机覆盖层 镀覆和未镀覆金属的外螺纹和螺杆的残余氢脆试验 斜楔法 |
| 43 | 8 | 国标 | 现行 | GB/T 34542.2-2018 氢气储存输送系统 第2部分：金属材料与氢环境相容性试验方法 |
| 44 | 9 | 国标 | 现行 | GB/T 34542.3-2018 氢气储存输送系统 第3部分：金属材料氢脆敏感度试验方法 |
| 45 | 10 | 国标 | 现行 | GB/Z 41117-2021 紧固件 钢制紧固件氢脆基本原理 |
| 46 | 11 | 国标 | 制定中 | 20243537-T-469 氢气管道焊接接头氢相容性试验方法 |
| 47 | 12 | 国标 | 现行 | GB/T 15970.11-2022 金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第11部分：金属和合金氢脆和氢致开裂试验指南 |
| 48 | 13 | 国标 | 制定中 | 20243514-T-605 钢制输氢管道氢脆敏感性测试和评估方法 |
| 49 | 14 | 行标 | 现行 | YS/T 416-2025 氢气净化用钯合金管材 |
| 1.6.3 氢密封 |  |  |  |  |
| 50 | 1 | 国标 | 制定中 | 20243644-T-469 氢系统泄漏率测试方法 |
| 1.6.4 安全风险评估 |  |  |  |  |
| 51 | 1 | 地标 | 现行 | DB11/T 1322.5-2017 安全生产等级评定技术规范 第5部分：危险化学品经营企业 |
| 52 | 2 | 地标 | 制定中 | 20252012 生产经营单位防雷安全评估技术规范 第2部分：加油加气加氢站 |
| 53 | 3 | 团标 | 制定中 | ZHFCA20250104 加氢站泄漏风险评估导则 |
| 1.6.5 安全防护装备 |  |  |  |  |
| 1.6.6 监测预警 |  |  |  |  |
| 1.6.7 应急处置 |  |  |  |  |
| 54 | 1 | 地标/团标 | 待制定 | 加氢站安全应急预案编制指南 |
| 2 氢制备 |  |  |  |  |
| 2.1 氢气分离与提纯 |  |  |  |  |
| 2.1.1 变压吸附提纯 |  |  |  |  |
| 55 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 19773-2005 变压吸附提纯氢系统技术要求 |
| 56 | 2 | 国标 | 现行 | GB/T 29412-2012 变压吸附提纯氢用吸附器 |
| 57 | 3 | 国标 | 现行 | GB/T 34540-2017 甲醇转化变压吸附制氢系统技术要求 |
| 58 | 4 | 国标 | 现行 | GB/T 42857-2023 变压吸附提纯氢气系统安全要求 |
| 2.1.2 变温吸附提纯 |  |  |  |  |
| 2.1.3 膜分离提纯 |  |  |  |  |
| 2.1.4 固态储氢提纯 |  |  |  |  |
| 59 | 1 | 团标 | 待制定 | 固态储氢提纯相关标准 |
| 2.2 水电解制氢 |  |  |  |  |
| 2.2.1 水电解制氢材料和零部件 |  |  |  |  |
| 60 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 45331-2025 质子交换膜用增强型聚四氟乙烯膜 |
| 61 | 2 | 国标 | 现行 | GB/T 45332-2025 电解水制氢用质子交换膜 |
| 62 | 3 | 国标 | 现行 | GB/T 45092-2024 电解水制氢用电极性能测试与评价 |
| 63 | 4 | 行标 | 制定中 | 质子交换膜电解水制氢膜电极测试方法 |
| 64 | 5 | 团标 | 待制定 | 固体氧化物电解池 关键材料及零部件相关标准 |
| 65 | 6 | 团标 | 待制定 | 阴离子交换膜电解槽 关键材料及零部件相关标准 |
| 2.2.2 水电解制氢设备 |  |  |  |  |
| 66 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 29411-2012 水电解氢氧发生器技术要求 |
| 67 | 2 | 国标 | 现行 | GB/T 34539-2017 氢氧发生器安全技术要求 |
| 68 | 3 | 国标 | 现行 | GB/T 45539-2025 PEM电解槽技术要求 |
| 69 | 4 | 国标 | 现行 | GB/T 45541-2025 PEM电解槽性能测试方法 |
| 70 | 5 | 行标 | 制定中 | 质子交换膜电解槽使用寿命测试评价方法 |
| 71 | 6 | 行标 | 制定中 | 能源20230255 固体氧化物电解池 单电池测试方法 |
| 72 | 7 | 行标 | 制定中 | 能源20230256 固体氧化物电解池 电池堆测试方法 |
| 73 | 8 | 团标 | 现行 | T/ZHFCA 1003-2023 全控型水电解制氢电源 |
| 74 | 9 | 团标 | 现行 | T/ZHFCA 1015-2024 质子交换膜纯水电解槽测试台技术规范 |
| 2.2.3 水电解制氢系统 |  |  |  |  |
| 75 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 19774-2005 水电解制氢系统技术要求 |
| 76 | 2 | 国标 | 现行 | GB/T 37562-2019 压力型水电解制氢系统技术条件 |
| 77 | 3 | 国标 | 现行 | GB/T 37563-2019 压力型水电解制氢系统安全要求 |
| 78 | 4 | 国标 | 待制定 | 水电解制氢系统性能测试方法 |
| 79 | 5 | 国标 | 制定中 | 20243630-T-469 可再生能源水电解制氢系统技术要求 |
| 80 | 6 | 国标 | 制定中 | 20240551-T-469 电解水制氢系统功率波动适应性评价方法 |
| 81 | 7 | 行标 | 制定中 | 能源2022473 宽范围调节质子交换膜水电解制氢系统性能试验方法 |
| 82 | 8 | 行标 | 制定中 | 能源2022474 宽范围调节质子交换膜水电解制氢系统技术规范 |
| 83 | 9 | 行标 | 制定中 | 能源20230531 碱性水电解制氢系统性能测试规范 |
| 84 | 10 | 行标 | 制定中 | 能源20240250 新能源制氢一体化控制系统技术导则 |
| 85 | 11 | 团标 | 现行 | T/ZHFCA 1020-2025 固体氧化物电解池 电解水制氢系统性能测试方法 |
| 2.2.4 水电解制氢基础设施 |  |  |  |  |
| 86 | 1 | 行标 | 制定中 | 能源2022262 可再生能源电力制氢规划报告编制规程 |
| 87 | 2 | 行标 | 制定中 | 能源20230383 电力制氢可行性研究报告编制规程 |
| 88 | 3 | 行标 | 制定中 | 能源20240246 氢电耦合系统调试规范 |
| 89 | 4 | 行标 | 制定中 | 能源20240247 氢电耦合系统启动验收规范 |
| 90 | 5 | 行标 | 制定中 | 能源20240435 可再生能源电力制氢工程设计规程 |
| 91 | 6 | 行标 | 制定中 | 能源20240436 电力制氢工程初步设计报告编制规程 |
| 2.2.5 水电解制氢运行管理 |  |  |  |  |
| 92 | 1 | 行标 | 制定中 | 能源20240248 氢电耦合系统运行维护规范 |
| 2.3 光解水制氢 |  |  |  |  |
| 2.3.1 光解水制氢材料 |  |  |  |  |
| 2.3.2 光解水制氢系统 |  |  |  |  |
| 2.3.3 光解水制氢测试 |  |  |  |  |
| 93 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 26915-2011 太阳能光催化分解水制氢体系的能量转化效率与量子产率计算 |
| 94 | 2 | 国标 | 现行 | GB/T 39359-2020 积分球法测量悬浮式液固光催化制氢反应 |
| 2.4 其他制氢 |  |  |  |  |
| 2.4.1 生物质制氢 |  |  |  |  |
| 95 | 1 | 团标 | 制定中 | ZHFCA20250108 基于项目的温室气体减排量评估技术规范 沼气制氢项目 |
| 2.4.2 核能制氢 |  |  |  |  |
| 96 | 1 | 团标 | 待制定 | 核能制氢相关标准 |
| 3. 氢储存和输运 |  |  |  |  |
| 3.1 氢储运基本要求 |  |  |  |  |
| 3.1.1 氢气压缩 |  |  |  |  |
| 97 | 1 | 国标 | 待制定 | 氢气压缩机 |
| 98 | 2 | 行标 | 制定中 | 2022-1919T-JB 小型往复活塞氢气压缩机 |
| 3.1.2 氢气液化 |  |  |  |  |
| 99 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 40061-2021 液氢生产系统技术规范 |
| 100 | 2 | 国标 | 待制定 | 氢膨胀机 |
| 101 | 3 | 国标 | 制定中 | 20250618-T-469 氢透平膨胀机技术要求 |
| 102 | 4 | 行标 | 现行 | JB/T 15152-2025 电机制动氢气透平膨胀机 |
| 3.1.3 氢气/天然气掺混 |  |  |  |  |
| 103 | 1 | 国标 | 制定中 | 20220863-T-333 燃气掺氢混气装置 |
| 104 | 2 | 行标 | 现行 | SY/T 7788-2024 天然气钢质管道材料掺氢输送适用性评价方法 |
| 3.1.4 固态储氢通用要求 |  |  |  |  |
| 105 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 33291-2016 氢化物可逆吸放氢压力-组成-等温线（P-C-T）测试方法 |
| 106 | 2 | 国标 | 现行 | GB/T 44754-2024 固态储氢用稀土系储氢合金 |
| 107 | 3 | 国标 | 现行 | GB/T 29918-2023 稀土系储氢合金 压力-组成等温线（PCI）的测试方法 |
| 108 | 4 | 国标 | 现行 | GB/T 42656-2023 稀土系储氢合金 吸放氢反应动力学性能测试方法 |
| 109 | 5 | 团标 | 制定中 | ZHFCA20230211 基于常温固态储氢材料的储氢装置充氢规范 |
| 3.1.5 有机液体储氢通用要求 |  |  |  |  |
| 110 | 1 | 团标 | 待制定 | 有机液体储氢通用技术相关标准 |
| 3.2 氢储运设备 |  |  |  |  |
| 3.2.1 容器 |  |  |  |  |
| 111 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 26466-2011 固定式高压储氢用钢带错绕式容器 |
| 112 | 2 | 国标 | 现行 | GB/T 45161-2024 液氢容器用安全阀技术规范 |
| 113 | 3 | 国标 | 待制定 | 移动式真空绝热液氢压力容器 |
| 114 | 4 | 国标 | 待制定 | 压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕瓶式集装箱 |
| 115 | 5 | 行标 | 现行 | NB/T 11661-2024 压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕瓶式集装箱 |
| 116 | 6 | 行标 | 现行 | NB/T 11745-2024 移动式真空绝热液氢压力容器 |
| 117 | 7 | 行标 | 制定中 | 能源20230665 固定式真空绝热液氢压力容器 |
| 118 | 8 | 团标 | 待制定 | 液氢储罐相关标准 |
| 3.2.2 气瓶 |  |  |  |  |
| 119 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 34544-2017 小型燃料电池车用低压储氢装置安全试验方法 |
| 120 | 2 | 国标 | 现行（在修订） | GB/T 35544-2017 车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶 |
| 121 | 3 | 国标 | 现行 | GB/T 42536-2023 车用高压储氢气瓶组合阀门 |
| 122 | 4 | 国标 | 现行 | GB/T 42610-2023 高压氢气瓶塑料内胆和氢气相容性试验方法 |
| 123 | 5 | 国标 | 现行 | GB/T 42612-2023 车用压缩氢气塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶 |
| 124 | 6 | 国标 | 现行 | GB/T 42626-2023 车用压缩氢气纤维全缠绕气瓶定期检验与评定 |
| 125 | 7 | 国标 | 制定中 | 20243094-Z-469 大容积塑料内胆碳纤维全缠绕压缩氢气瓶 |
| 126 | 8 | 国标 | 制定中 | 20250809-T-469 金属氢化物可逆储放氢系统用气瓶 第2部分：金属无缝气瓶 |
| 127 | 9 | 国标 | 制定中 | 20250810-T-469 金属氢化物可逆储放氢系统用气瓶 第1部分：不锈钢焊接气瓶 |
| 128 | 10 | 行标 | 现行 | NB/T 10354-2019 长管拖车 |
| 129 | 11 | 行标 | 现行 | NB/T 10355-2019 管束式集装箱 |
| 3.2.3 输氢管道 |  |  |  |  |
| 130 | 1 | 国标 | 制定中 | 20220862-T-333 氢能输配设备通用技术要求 |
| 131 | 2 | 国标 | 制定中 | 20232240-T-605 氢气输送和存储管道用钢板及钢带 |
| 132 | 3 | 国标 | 制定中 | 20232267-T-605 氢气储输管道用钢管 |
| 133 | 4 | 国标 | 制定中 | 20241820-T-469 压力管道规范 氢用管道 |
| 134 | 5 | 国标 | 制定中 | 20243274-T-607 氢气输送用塑料复合管 |
| 135 | 6 | 国标 | 制定中 | 20243545-T-605 液氢储运用不锈钢无缝钢管 |
| 136 | 7 | 行标 | 现行 | HG/T 22821-2025 氢气管道设计规范 |
| 137 | 8 | 行标 | 制定中 | 能源2022044 输氢管道工程设计规范 |
| 138 | 9 | 行标 | 制定中 | 能源20230016 氢气输送管道焊接技术规范 |
| 139 | 10 | 行标 | 制定中 | 能源20240449 输氢管道材料氢相容性评价导则 |
| 140 | 11 | 行标 | 制定中 | 能源20240450 氢气输送管道用钢板 |
| 3.3 氢储运系统 |  |  |  |  |
| 3.3.1 氢储运系统通用要求 |  |  |  |  |
| 141 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 34542.1-2017 氢气储存输送系统 第1部分：通用要求 |
| 142 | 2 | 国标 | 现行 | GB/T 40060-2021 液氢贮存和运输技术要求 |
| 3.3.2 氢储存系统 |  |  |  |  |
| 143 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 33292-2016 燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统 |
| 144 | 2 | 国标 | 现行 | GB/T 44399-2024 移动式金属氢化物可逆储放氢系统 |
| 3.3.3 氢输运系统 |  |  |  |  |
| 3.3.3.1 管道输运 |  |  |  |  |
| 145 | 1 | 国标 | 制定中 | 20243628-T-469 氢气储存输送系统 第5部分：氢气输送系统技术要求 |
| 146 | 2 | 国标 | 制定中 | 20243598-T-469 天然气管道掺氢输送技术要求 |
| 147 | 3 | 国标 | 制定中 | 20250705-T-469 输氢管道系统完整性管理规范 |
| 148 | 4 | 国标 | 待制定 | 输氢管道工程技术规范 |
| 149 | 5 | 国标 | 待制定 | 输氢管道工程设计规范 |
| 150 | 6 | 国标 | 待制定 | 输氢管道工程实施和验收规范 |
| 3.3.3.2 道路输运 |  |  |  |  |
| 151 | 1 | 行标 | 制定中 | JT 2023-03 氢气（含液氢）道路运输技术规范 |
| 152 | 2 | 地标 | 现行 | DB11/T 415-2016 危险货物道路运输安全技术要求 |
| 4 氢加注 |  |  |  |  |
| 4.1 加氢站设备 |  |  |  |  |
| 4.1.1 卸气柱 |  |  |  |  |
| 4.1.2 站用氢气压缩机 |  |  |  |  |
| 153 | 1 | 国标 | 制定中 | 20243636-T-469 加氢站用氢气压缩机测试方法 |
| 154 | 2 | 行标 | 现行 | JB/T 14965-2025 加氢站用隔膜氢气压缩机 |
| 4.1.3 站用储氢容器 |  |  |  |  |
| 155 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 34583-2017 加氢站用储氢装置安全技术要求 |
| 156 | 2 | 国标 | 现行 | GB/T 44457-2024 加氢站用储氢压力容器 |
| 157 | 3 | 国标 | 待制定 | 加氢站压力设备监测技术要求 |
| 158 | 4 | 国标 | 待制定 | 加氢站压力设备风险评价与检验 |
| 159 | 5 | 行标 | 现行 | NB/T 11497-2024 加氢站承压设备风险评价与检验 |
| 160 | 6 | 行标 | 现行 | NB/T 11498-2024 加氢站承压设备监测技术要求 |
| 161 | 7 | 行标 | 制定中 | 能源20230661 加氢站压力设备系统完整性评价方法 |
| 162 | 8 | 行标 | 制定中 | 能源20230662 加氢站压力设备系统安全运维管理规范 |
| 4.1.4 氢器换热器 |  |  |  |  |
| 4.1.5 液氢泵 |  |  |  |  |
| 163 | 1 | 国标 | 制定中 | GB/T 45819-2025 离心式液氢泵 技术规范 |
| 164 | 2 | 团标 | 制定中 | ZHFCA20250102 往复式液氢加注泵技术规范 |
| 4.1.6 液氢汽化器 |  |  |  |  |
| 165 | 1 | 团标 | 待制定 | 液氢汽化器相关标准 |
| 4.1.7 阀门和管件 |  |  |  |  |
| 166 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 42177-2022 加氢站氢气阀门技术要求及试验方法 |
| 4.1.8 加注设备 |  |  |  |  |
| 167 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 30718-2014 压缩氢气车辆加注连接装置 |
| 168 | 2 | 国标 | 现行 | GB/T 31138-2022 加氢机 |
| 169 | 3 | 国标 | 现行 | GB/T 34425-2023 燃料电池电动汽车加氢枪 |
| 170 | 4 | 国标 | 现行 | GB/T 42855-2023 氢燃料电池车辆加注协议技术要求 |
| 171 | 5 | 地标 | 现行 | DB11/T 2347-2024 燃料电池电动汽车 液氢加注规程 |
| 172 | 6 | 团标 | 待制定 | 液氢加注装置相关标准 |
| 4.2 加氢站系统 |  |  |  |  |
| 4.2.1 加氢站通用要求 |  |  |  |  |
| 173 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 43674-2024 加氢站通用要求 |
| 174 | 2 | 国标 | 现行 | GB/T 40297-2021 高压加氢装置用奥氏体不锈钢无缝钢管 |
| 175 | 3 | 行标 | 现行 | QC/T 816-2009 加氢车技术条件 |
| 4.2.2 加氢站工程建设 |  |  |  |  |
| 176 | 1 | 国标 | 现行 | GB 50156-2021 汽车加油加气加氢站技术标准 |
| 177 | 2 | 国标 | 现行 | GB 50516-2010 加氢站技术规范（2021年版） |
| 178 | 3 | 国标 | 现行（在修订） | GB 50177-2005 氢气站设计规范 |
| 179 | 4 | 团标 | 现行 | T/CSPCI 50001-2024 制氢加氢一体站技术指南 |
| 4.3 加氢站管理 |  |  |  |  |
| 4.3.1 加氢站运行管理 |  |  |  |  |
| 180 | 1 | 国标 | 现行（在修订） | GB/T 29124-2012 氢燃料电池电动汽车示范运行配套设施规范 |
| 181 | 2 | 地标 | 现行 | DB11/T 2211-2024 加氢站运营管理规范 |
| 182 | 3 | 地标 | 制定中 | 20241006 加氢站公共数据采集技术规范 |
| 4.3.2 加氢站安全管理 |  |  |  |  |
| 183 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 31139-2014 移动式加氢设施安全技术规范 |
| 184 | 2 | 国标 | 现行 | GB/Z 34541-2017 氢能车辆加氢设施安全运行管理规程 |
| 185 | 3 | 国标 | 现行 | GB/T 34584-2017 加氢站安全技术规范 |
| 186 | 4 | 团标 | 现行 | T/ZHFCA 1004-2023 撬装一体式水电解制氢储氢加氢装置安全技术规范 |
| 5 氢能应用 |  |  |  |  |
| 5.1 氢能应用基础 |  |  |  |  |
| 5.1.1 燃料电池 |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 燃料电池系统 |  |  |  |  |
| 5.1.1.1.1 质子交换膜燃料电池 |  |  |  |  |
| a)关键材料和部件 |  |  |  |  |
| 187 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 20042.3-2022 质子交换膜燃料电池 第3部分：质子交换膜测试方法 |
| 188 | 2 | 国标 | 现行（在修订） | GB/T 20042.4-2009 质子交换膜燃料电池 第4部分：电催化剂测试方法 |
| 189 | 3 | 国标 | 现行 | GB/T 20042.5-2024 质子交换膜燃料电池 第5部分：膜电极测试方法 |
| 190 | 4 | 国标 | 现行 | GB/T 20042.6-2024 质子交换膜燃料电池 第6部分：双极板特性测试方法 |
| 191 | 5 | 国标 | 现行 | GB/T 20042.7-2024 质子交换膜燃料电池 第7部分：炭纸特性测试方法 |
| 192 | 6 | 国标 | 现行 | GB/Z 27753-2011 质子交换膜燃料电池膜电极工况适应性测试方法 |
| 193 | 7 | 国标 | 制定中 | 20240534-T-610 燃料电池铂碳电催化剂 |
| 194 | 8 | 行标 | 现行 | YS/T 1518-2022 氢燃料电池用锆带 |
| 195 | 9 | 行标 | 制定中 | 能源20240001 质子交换膜燃料电池膜电极边框材料测试方 |
| 196 | 10 | 团标 | 现行 | T/ZHFCA 1001-2023 质子交换膜燃料电池用金属单极板 |
| 197 | 11 | 团标 | 现行 | T/ZHFCA 1016-2024 激光焊接燃料电池金属双极板技术要求 |
| b)电堆及系统 |  |  |  |  |
| 198 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 20042.2-2023 质子交换膜燃料电池 第2部分：电池堆通用技术条件 |
| 199 | 2 | 国标 | 现行 | GB/T 28817-2022 聚合物电解质燃料电池单电池测试方法性能试验方法 |
| 200 | 3 | 国标 | 现行 | GB/T 29838-2013 燃料电池 模块 |
| 201 | 4 | 国标 | 现行 | GB/T 31035-2014 质子交换膜燃料电池电堆低温特性试验方法 |
| 202 | 5 | 国标 | 现行 | GB/T 31886.1-2015 反应气中杂质对质子交换膜燃料电池性能影响的测试方法 第1部分：空气中杂质 |
| 203 | 6 | 国标 | 现行 | GB/T 31886.2-2015 反应气中杂质对质子交换膜燃料电池性能影响的测试方法 第2部分：氢气中杂质 |
| 204 | 7 | 国标 | 现行 | GB/T 43691.1-2024 燃料电池模块 第1部分：安全 |
| 205 | 8 | 行标 | 现行 | RB/T 227-2023 国产化检测仪器设备验证评价指南 氢燃料电池堆测试设备 |
| 206 | 9 | 行标 | 制定中 | 能源20230530 质子交换膜燃料电池系统性能测试规范 |
| 207 | 10 | 行标 | 制定中 | 能源20230242 燃料电池发电系统用膜管增湿器 性能试验方法 |
| 208 | 11 | 团标 | 现行 | T/ZHFCA 1002-2023 质子交换膜燃料电池阻抗测量方法 |
| 209 | 12 | 团标 | 制定中 | ZHFCA20250101 质子交换膜燃料电池电堆组装通用要求 |
| 5.1.1.1.2 固体氧化物燃料电池 |  |  |  |  |
| a)关键材料和部件 |  |  |  |  |
| 210 | 1 | 行标 | 现行 | NB/T 10670-2021 固体氧化物燃料电池电解质膜测试方法 第1部分：自支撑膜 |
| 211 | 2 | 行标 | 现行 | NB/T 11657-2024 固体氧化物燃料电池 金属连接体材料测试方法 |
| 212 | 3 | 团标 | 现行 | T/ZHFCA 1005-2023 固体氧化物燃料电池 单电池工厂设计规范 |
| 213 | 4 | 团标 | 待制定 | 固体氧化物燃料电池关键材料及零部件相关标准 |
| b)电堆及系统 |  |  |  |  |
| 214 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 34582-2017 固体氧化物燃料电池单电池和电池堆性能试验方法 |
| 215 | 2 | 行标 | 现行 | NB/T 10671-2021 固体氧化物燃料电池 模块 通用安全技术导则 |
| 216 | 3 | 行标 | 现行 | NB/T 10821-2021 固体氧化物燃料电池 电池堆测试方法 |
| 217 | 4 | 行标 | 现行 | NB/T 10820-2021 固体氧化物燃料电池 单电池测试方法 |
| 218 | 5 | 行标 | 现行 | NB/T 11656-2024 固体氧化物燃料电池 电池堆气密性测试方法 |
| 219 | 6 | 行标 | 制定中 | 能源20240043 固体氧化物燃料电池 固定式发电系统 性能测试方法 |
| 220 | 7 | 行标 | 制定中 | 能源20240044 可逆固体氧化物电池 单电池和电池堆 性能测试方法 |
| 5.1.1.1.3 磷酸燃料电池 |  |  |  |  |
| a)关键材料和部件 |  |  |  |  |
| 221 | 1 | 团标 | 现行 | T/ZHFCA 1014.3-2024 磷酸型聚合物膜燃料电池 第3部分：膜电极测试方法 |
| 222 | 2 | 团标 | 现行 | T/ZHFCA 1014.4-2024 磷酸型聚合物膜燃料电池 第4部分：膜的测试方法 |
| b)电堆及系统 |  |  |  |  |
| 223 | 1 | 团标 | 现行 | T/ZHFCA 1014.1-2024 磷酸型聚合物膜燃料电池 第1部分：电堆通用技术要求 |
| 224 | 2 | 团标 | 现行 | T/ZHFCA 1014.2-2024 磷酸型聚合物膜燃料电池 第2部分：电堆测试方法 |
| 5.1.1.1.4 直接甲醇燃料电池 |  |  |  |  |
| 225 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 33983.1-2017 直接甲醇燃料电池系统 第1部分：安全 |
| 226 | 2 | 国标 | 现行 | GB/T 33983.2-2017 直接甲醇燃料电池系统 第2部分：性能试验方法 |
| 5.1.1.1.5 熔融碳酸盐燃料电池 |  |  |  |  |
| 227 | 1 | 行标 | 制定中 | 能源20240045 熔融碳酸盐燃料电池 单电池测试方法 |
| 5.1.1.2 燃料处理系统 |  |  |  |  |
| 228 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 34872-2017 质子交换膜燃料电池供氢系统技术要求 |
| 5.1.1.3 辅助系统 |  |  |  |  |
| 229 | 1 | 国标 | 制定中 | 20241865-Q-348 机动车冷却液 第3部分：燃料电池汽车冷却液 |
| 230 | 2 | 团标 | 待制定 | 燃料电池热管理系统相关标准 |
| 5.1.1.4 燃料电池数智化生产 |  |  |  |  |
| 231 | 1 | 团标 | 待制定 | 燃料电池数字化生产相关标准 |
| 5.1.2 氢内燃机 |  |  |  |  |
| 232 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 44723-2024 氢燃料内燃机 通用技术条件 |
| 233 | 2 | 行标 | 制定中 | 2023-1395T-JB 氢燃料内燃机供氢系统 |
| 234 | 3 | 团标 | 待制定 | 氢内燃机关键零部件测试相关标准 |
| 5.1.3 氢能锅炉 |  |  |  |  |
| 5.1.4 氢燃气轮机 |  |  |  |  |
| 5.1.5 氢能燃具 |  |  |  |  |
| 235 | 1 | 国标 | 制定中 | 20220861-T-333 氢能燃气燃烧器具通用技术要求 |
| 5.2 交通 |  |  |  |  |
| 5.2.1 车辆 |  |  |  |  |
| 5.2.1.1 燃料电池发动机系统 |  |  |  |  |
| 5.2.1.1.1 空气供给系统 |  |  |  |  |
| 236 | 1 | 行标 | 制定中 | 2021-1116T-QC 燃料电池发动机用空气滤清器 |
| 237 | 2 | 行标 | 现行 | QC/T 1207-2024 燃料电池发动机用空气压缩机 |
| 238 | 3 | 行标 | 制定中 | 2024-0748T-QC 燃料电池发动机滤清器 第1部分：冷却液离子交换过滤器 |
| 239 | 4 | 行标 | 制定中 | 2024-0749T-QC 燃料电池发动机滤清器 第2部分：冷却液颗粒过滤器 |
| 5.2.1.1.2 冷却系统 |  |  |  |  |
| 240 | 1 | 行标 | 制定中 | 2021-1118T-QC 燃料电池发动机用冷却水泵 |
| 5.2.1.1.3 氢气循环系统 |  |  |  |  |
| 241 | 1 | 行标 | 制定中 | 2021-1119T-QC 燃料电池发动机用氢气喷射器 |
| 242 | 2 | 行标 | 现行 | QC/T 1208-2024 燃料电池发动机用氢气循环泵 |
| 5.2.1.1.4 电压变换器 |  |  |  |  |
|  | 1 | 团标 | 待制定 | 燃料电池汽车电压变换器相关标准 |
| 5.2.1.1.6 发动机系统 |  |  |  |  |
| 244 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 24554-2022 燃料电池发动机性能试验方法 |
| 245 | 2 | 国标 | 现行 | GB/T 34593-2017 燃料电池发动机氢气排放测试方法 |
| 246 | 3 | 国标 | 现行 | GB/Z 44116-2024 燃料电池发动机及关键部件耐久性试验方法 |
| 247 | 4 | 国标 | 制定中 | 20242041-T-339 车用氢燃料发动机用喷氢器 |
| 248 | 5 | 行标 | 制定中 | 2022-1232T-QC 燃料电池发动机故障分类及处理方法 |
| 249 | 6 | 团标 | 现行 | T/ZHFCA1018-2025 车用燃料电池发动机倾斜及摇摆性能要求及测试方法 |
| 5.2.1.2 车载氢系统 |  |  |  |  |
| 5.2.1.2.1 储氢模块 |  |  |  |  |
| 250 | 1 | 国标 | 制定中 | 20250797-T-469 车用高压储氢气瓶气压循环试验方法 |
| 251 | 2 | 地标 | 制定中 | 20241200 车用压缩氢气瓶充装、使用与检测管理要求 |
| 252 | 3 | 团标 | 现行 | T/CATSI 02 020-2025 汽车用液氢气瓶 |
| 5.2.1.2.2 氢加注模块 |  |  |  |  |
| 253 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 26779-2021 燃料电池电动汽车 加氢口 |
| 254 | 2 | 团标 | 现行 | T/ZHFCA 1017-2025 汽车用液氢加氢口 |
| 5.2.1.2.3 车载氢系统要求及测试 |  |  |  |  |
| 255 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 26990-2023 燃料电池电动汽车 车载氢系统技术条件 |
| 256 | 2 | 行标 | 制定中 | 2022-1231 T-QC 燃料电池电动汽车 车载氢系统在线监测技术要求 |
| 257 | 3 | 地标 | 现行 | DB11/T 2304-2024 车载液氢系统整车匹配安全要求 |
| 258 | 4 | 团标 | 现行 | T/BJQC 202401-2025 液氢燃料电池电动商用车车载液氢系统 |
| 259 | 5 | 团标 | 待制定 | 车载液氢系统及部件相关标准 |
| 5.2.1.3 车辆应用分类 |  |  |  |  |
| 5.2.1.3.1 车辆要求及测试 |  |  |  |  |
| 260 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 24549-2020 燃料电池电动汽车安全要求 |
| 261 | 2 | 国标 | 现行 | GB/T 25319-2010 汽车用燃料电池发电系统技术条件 |
| 262 | 3 | 国标 | 现行 | GB/T 26991-2023 燃料电池电动汽车动力性能试验方法 |
| 263 | 4 | 国标 | 现行（在修订） | GB/T 29123-2012 示范运行氢燃料电池电动汽车技术规范 |
| 264 | 5 | 国标 | 现行 | GB/T 30719-2014 液氢车辆燃料加注系统接口 |
| 265 | 6 | 国标 | 现行 | GB/T 33978-2017 道路车辆用质子交换膜燃料电池模块 |
| 266 | 7 | 国标 | 现行 | GB/T 35178-2017 燃料电池电动汽车氢气消耗量测量方法 |
| 267 | 8 | 国标 | 现行 | GB/T 36288-2018 燃料电池电动汽车 燃料电池堆安全要求 |
| 268 | 9 | 国标 | 现行 | GB/T 37154-2018 燃料电池电动汽车 整车氢气排放测试方法 |
| 269 | 10 | 国标 | 现行 | GB/T 38914-2020 车用质子交换膜燃料电池堆使用寿命测试评价方法 |
| 270 | 11 | 国标 | 现行 | GB/T 39132-2020 燃料电池电动汽车定型试验规程 |
| 271 | 12 | 国标 | 现行 | GB/T 44131-2024 燃料电池电动汽车碰撞后安全要求 |
| 272 | 13 | 国标 | 现行 | GB/T 43252-2023 燃料电池电动汽车能量消耗量及续驶里程试验方法 |
| 273 | 14 | 国标 | 现行 | GB/T 43255-2023 燃料电池电动汽车低温冷起动性能试验方法 |
| 274 | 15 | 国标 | 现行（在修订） | GB/T 29124-2012 氢燃料电池电动汽车示范运行配套设施规范 |
| 275 | 16 | 国标 | 制定中 | 20232332-T-605 氢能源汽车管路用不锈钢无缝钢管 |
| 276 | 17 | 行标 | 现行 | QC/T 1229-2025 燃料电池电动汽车 加氢通信协议 |
| 277 | 18 | 地标 | 制定中 | 20241183 燃料电池电动汽车领域涉氢实验室管理规范 |
| 278 | 19 | 地标/团标 | 待制定 | 燃料电池汽车运行管理规范 |
| 279 | 20 | 地标/团标 | 待制定 | 燃料电池汽车能源消耗量核算指南 |
| 280 | 21 | 团标 | 制定中 | ZHFCA20250105 燃料电池电动汽车氢泄漏试验方法及传感器优化布置指南 |
| 281 | 22 | 团标 | 待制定 | 燃料电池电动汽车关键零部件维护和保养相关标准 |
| 5.2.1.3.2 道路车辆 |  |  |  |  |
| a）乘用车辆 |  |  |  |  |
| 282 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 23645-2009 乘用车用燃料电池发电系统测试方法 |
| b）商用车辆 |  |  |  |  |
| 283 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 28183-2011 客车用燃料电池发电系统测试方法 |
| 284 | 2 | 行标 | 现行 | JT/T 1342-2020 燃料电池客车技术规范 |
| 285 | 3 | 团标 | 现行 | T/ZHFCA 1010-2024 液氢燃料电池电动商用车 动力性能试验方法 |
| 286 | 4 | 团标 | 现行 | T/ZHFCA 1011-2024 液氢燃料电池电动商用车 低温冷起动性能试验方法 |
| 287 | 5 | 团标 | 现行 | T/ZHFCA 1012-2024 液氢燃料电池电动商用车 能量消耗量及续驶里程测试方法 |
| 288 | 6 | 团标 | 现行 | T/ZHFCA 1013-2024 液氢燃料电池电动商用车 定型试验规程 |
| c）其他车辆 |  |  |  |  |
| 289 | 1 | 国标 | 制定中 | 20242297-Z-339 燃料电池电动摩托车和燃料电池电动轻便摩托车安全要求指南 |
| 290 | 2 | 国标 | 制定中 | 20242346-Z-339 燃料电池电动摩托车和燃料电池电动轻便摩托车 能量消耗率及续驶里程测试规范 |
| 291 | 3 | 团标 | 现行 | T/ZHFCA 1009-2024 氢燃料电池电动自行车通用技术要求 |
| 5.2.1.3.3 工业车辆 |  |  |  |  |
| 292 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 31037.1-2014 工业起升车辆用燃料电池发电系统 第1部分：安全 |
| 293 | 2 | 国标 | 现行 | GB/T 31037.2-2014 工业起升车辆用燃料电池发电系统第2部分：技术条件 |
| 294 | 3 | 国标 | 现行 | GB/T 41134.1-2021 电驱动工业车辆用燃料电池发电系统 第1部分：安全 |
| 295 | 4 | 国标 | 现行 | GB/T 41134.2-2021 电驱动工业车辆用燃料电池发电系统 第2部分：性能试验方法 |
| 296 | 5 | 国标 | 制定中 | 20242341-T-604 电驱动工业车辆用燃料电池发电系统 第3部分：挖掘机用燃料电池/电池混合系统性能试验方法 |
| 297 | 6 | 行标 | 制定中 | 2023-1377T-JB 工业车辆 氢燃料电池工业车辆特殊要求 |
| 298 | 7 | 团标 | 现行 | T/ZHFCA 1008-2024 氢燃料电池叉车用电堆安全及性能要求 |
| 299 | 8 | 团标 | 现行 | T/ZHFCA 1007-2024 氢燃料电池叉车用发电系统安全及技术要求 |
| 5.2.1.3.4 轨道车辆 |  |  |  |  |
| 300 | 1 | 团标 | 待制定 | 氢能轨道机车相关标准 |
| 5.2.2 船舶 |  |  |  |  |
| 5.2.3 航空器 |  |  |  |  |
| 301 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 38954-2020 无人机用氢燃料电池发电系统 |
| 5.3 储能 |  |  |  |  |
| 5.3.1 氢储能系统 |  |  |  |  |
| 302 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 42847.2-2023 储能系统用可逆模式燃料电池模块 第2部分：可逆模式质子交换膜单池与电堆性能测试方法 |
| 303 | 2 | 国标 | 现行 | GB/T 42847.3-2023 储能系统用可逆模式燃料电池模块 第3部分：电能储存系统性能测试方法 |
| 304 | 3 | 行标 | 制定中 | 能源2022425 氢储能电站储氢系统运行规程 |
| 5.3.2 氢储能系统接入电网 |  |  |  |  |
| 5.4 发电 |  |  |  |  |
| 5.4.1 燃料电池发电系统 |  |  |  |  |
| 5.4.1.1 燃料电池发电系统通用要求 |  |  |  |  |
| 305 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 33979-2017 质子交换膜燃料电池发电系统低温特性测试方法 |
| 306 | 2 | 国标 | 制定中 | 20242339-T-604 燃料电池发电系统 噪声测试方法 |
| 307 | 3 | 国标 | 制定中 | 20251000-T-604 质子交换膜燃料电池发电系统 电压巡检模块测试方法 |
| 5.4.1.2 燃料电池备用电源 |  |  |  |  |
| 308 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 31036-2025 质子交换膜燃料电池备用电源系统 安全 |
| 309 | 2 | 国标 | 现行 | GB/T 36544-2018 变电站用质子交换膜燃料电池供电系统 |
| 310 | 3 | 行标 | 现行 | YD/T 6200-2024 通信用氢燃料电池供电系统 |
| 311 | 4 | 行标 | 现行 | YD/T 3425-2018 通信用氢燃料电池供电系统维护技术要求 |
| 312 | 5 | 行标 | 制定中 | 能源20240249 氢燃料电池移动应急电源发电系统技术规范 |
| 5.4.1.3 固定式燃料电池发电系统 |  |  |  |  |
| 313 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 27748.1-2017 固定式燃料电池发电系统 第1部分：安全 |
| 314 | 2 | 国标 | 现行 | GB/T 27748.2-2022 固定式燃料电池发电系统 第2部分：性能试验方法 |
| 315 | 3 | 国标 | 现行 | GB/T 27748.3-2017 固定式燃料电池发电系统 第3部分：安装 |
| 316 | 4 | 国标 | 现行 | GB/T 27748.4-2017 固定式燃料电池发电系统 第4部分：小型燃料电池发电系统性能试验方法 |
| 317 | 5 | 行标 | 现行 | NB/T 10822-2021 固体氧化物燃料电池小型固定式发电系统 通用安全技术导则 |
| 318 | 6 | 行标 | 现行 | NB/T 11308-2023 固体氧化物燃料电池 小型固定式发电系统 性能测试方法 |
| 319 | 7 | 行标 | 现行 | NB/T 11384-2023 固体氧化物燃料电池 小型固定式发电系统 安装 |
| 320 | 8 | 行标 | 制定中 | 能源2022218 固体氧化物燃料电池 热电联供系统 性能测试方法 |
| 321 | 9 | 行标 | 制定中 | 能源20230257 固体氧化物燃料电池10kW 以上固定式发电系统及机组安装 |
| 5.4.1.4 便携式燃料电池发电系统 |  |  |  |  |
| 322 | 1 | 国标 | 现行 | GB/Z 21742-2008 便携式质子交换膜燃料电池发电系统 |
| 323 | 2 | 国标 | 现行 | GB/T 30084-2013 便携式燃料电池发电系统-安全 |
| 324 | 3 | 行标 | 现行 | SN/T 4444-2016 进出口燃料电池的检验技术要求 便携式燃料电池发电系统的安全 |
| 325 | 4 | 行标 | 制定中 | 能源2022219 固体氧化物燃料电池 便携式发电系统 安全要求 |
| 5.4.1.5 微型燃料电池发电系统 |  |  |  |  |
| 326 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 23751.1-2009 微型燃料电池发电系统 第1部分：安全 |
| 327 | 2 | 国标 | 现行 | GB/T 23751.2-2017 微型燃料电池发电系统 第2部分：性能试验方法 |
| 328 | 3 | 国标 | 现行 | GB/T 23751.3-2024 微型燃料电池发电系统 第3部分：燃料容器互换性 |
| 5.4.1.6 综合能源 |  |  |  |  |
| 329 | 1 | 国标 | 现行 | GB/T 26916-2011 小型氢能综合能源系统性能评价方法 |
| 5.4.2 氢燃料燃烧发电 |  |  |  |  |
| 5.4.2.1 纯氢\掺氢燃气轮机发电 |  |  |  |  |
| 330 | 1 | 团标 | 待制定 | 纯氢\掺氢燃气轮机发电相关标准 |
| 5.4.2.2 煤电掺氢\掺氨燃烧发电 |  |  |  |  |
| 5.5 工业 |  |  |  |  |
| 5.5.1 氢冶金 |  |  |  |  |
| 331 | 1 | 国标 | 制定中 | 20240599-T-469 氢冶金 高炉富氢冶炼技术规范 |
| 332 | 2 | 国标 | 制定中 | 20243777-T-605 氢气与一氧化碳耦合喷吹高炉炼铁技术规范 |
| 333 | 3 | 国标 | 制定中 | 20243778-T-605 基于项目的温室气体减排量评估技术规范 富氢碳循环高炉 |
| 334 | 4 | 国标 | 制定中 | 20243779-T-605 氢基竖炉直接还原炼铁技术规范 |
| 335 | 5 | 国标 | 制定中 | 20243781-T-605 基于项目的温室气体减排量评估技术规范 氢基竖炉直接还原炼铁 |
| 5.5.2 化工 |  |  |  |  |
| 5.5.2.1 氢基燃料 |  |  |  |  |
| 5.5.2.1.1 绿氨 |  |  |  |  |
| 336 | 1 | 行标 | 制定中 | 绿色合成氨 |
| 5.5.2.1.2 绿色甲醇 |  |  |  |  |
| 337 | 1 | 行标 | 制定中 | 绿色甲醇 |
| 5.5.2.1.3 可持续航空燃料 |  |  |  |  |
| 5.5.2.1.4 电子燃料 |  |  |  |  |
| 5.5.3 水泥 |  |  |  |  |
| 5.6 其他应用 |  |  |  |  |
| 5.6.1 氢健康 |  |  |  |  |
| 338 | 1 | 国标 | 制定中 | 20242739-T-491 微细气泡技术 水中微细气泡分散体系气体含量的测量方法 第2部分：氢气含量 |
| 5.6.2 氢农业 |  |  |  |  |

| 北京市经济和信息化局办公室 | 2025年9月3日印发 |
| --- | --- |